Higiene y salud en el trabajo

Casos:

En un video se presentan situaciones en el entorno laboral en las que aparecen   problemas relacionados con el contacto o proximidad a productos químicos.

Instrucciones para el/la profesor/a:

El caso se basa en que los/las participantes vean un vídeo en el que señalarán todos los problemas de salud e higiene que observen. Puede que sea necesario reproducir el video  varias veces para que los/las participantes dispongan de tiempo para tomar notas con sus observaciones.

Plan de estudio:

Los/las participantes necesitan materiales para tomar notas.

Instrucciones para los/las participantes: Por favor, tomen nota de todos los problemas relacionados con la salud e higiene en el entorno  laboral que observe en el vídeo.

Los/las participantes ven el vídeo:

https://youtu.be/5PrAybF5mJg

Siguiendo el  vídeo, los/las participantes tienen la oportunidad de hacer aportaciones (estas pueden escribirse en una pizarra).

Breve pausa: preparación para el análisis estructurado de los problemas relacionados con la higiene y salud laboral.

Instrucciones para el/la profesor/a:

La lección se basa en que los/las participantes vean el  vídeo por primera vez para tratar de identificar los problemas de salud que pueden causar las diferentes situaciones presentadas. Una vez visto el video se revisarán las respuestas dadas y, mientras se visualiza el video por segunda vez,  el profesor comentará con el alumnado cada una de las situaciones, pausando el video en ellas si fuese necesario, indicando en qué consiste el problema y cuál podría ser una posible solución al mismo. ¿Eran los mismos problemas que habían identificado los/las estudiantes en la primera visualización del vídeo?

Los problemas de salud laboral  mostrados en el vídeo “Peligro: productos químicos” son:

- Se accede a un habitáculo con un mechero para su iluminación. Hay  peligro de explosión si  hubiese  gases explosivos en el ambiente o incendio en caso de productos inflamables.

- La inhalación  de  productos dañinos en entornos no ventilados puede llevar a la pérdida de conocimiento, o incluso a problemas más graves. Se debería utilizar una máscara protectora y ventilar el habitáculo.

- Los productos irritantes pueden dañar la piel si se ponen en contacto con ella. Hay que intentar utilizar productos inocuos.

- Los productos inflamables son causa de explosión e incendios, hay que evitar a toda costa que entren en contacto con chispas y llamas.

- Los productos corrosivos pueden dañar a las personas que estén en contacto con los mismos.

- Los productos tóxicos dañan a las personas que los inhalen.

- Los productos que perjudiquen al medioambiente pueden causar la muerte de los seres vivos que entren en contacto con los mismos. No pueden verterse sin ningún tipo de control, deben llevarse a los puntos de retirada de residuos peligrosos.

- Las bombonas de gas a presión deben mantenerse a una temperatura adecuada, una temperatura demasiado alta puede provocar una explosión de las mismas.

El/la profesor/a puede decidir incluir ejemplos prácticos de equipos protectores, dispositivos técnicos, y cualquier cosa que pueda respaldar los objetivos de la lección.